Adı:                                     Soyadı:                                                  	    No:

Not:

2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ ALANI 10/G SINIFI TEMEL ELEKTRİK DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAVI SORULARI

S1. Aşağıdaki şalterin üzerinde bulunan 0 - 1 - 10A rakamları ne anlama gelmektedir?

0 konumunda kontaklar açık

1 konumunda kontaklar kapalı pozisyonu alır ve akım geçişine izin verir.

10 A: 10 AMPER’ E KADAR ÇALIŞIR.

S2. Butonlar ne işe yarar?

Röle ve kontaktörleri çalıştıran ve durduran kumanda elemanlarıdır.

S3. Kontaktör ne işe yarar?

Otomatik kumanda devrelerinde hızlı açma-kapama yapabilen ve kontakları manyetik nüveye bağlı olarak açılan veya kapanan elektromanyetik şalterlere kontaktör denir. Kontaktör bobininden geçen akım, hareketli nüvenin kuvvetle çekilmesine ve hareketli nüveye bağlı olarak çalışan kontakların durum değiştirmelerine neden olur. Açık kontaklar kapanır, kapalı kontaklar açılır.

S4. Zaman rölesi ne işe yarar?

Bir kumanda devresini ayarlanan süre sonunda çalıştıran veya durduran kumanda elemanlarıdır. Genellikle kumanda devresindeki güç kontaktörlerini kontrol ederler. Normalde kapalı ve normalde açık olmak üzere iki kontağı vardır.

S5. Sıfırlama anahtarları ne işe yarar?

Mekanik olarak bir hareketi durdurup başka bir hareketin başlaması için kullanılır. Pimli ve makaralı olmak üzere iki tipte yapılırlar. Üzerinde kontakların bağlı olduğu noktaya dokunduğumuzda, içindeki kontaklar konum değiştirerek kapalı olan kontak açılır, açık olan kontak kapanır.

S6. Termostatlar ne işe yarar?

Termostatlar, soğutulacak hacim, soğutulacak akışkan veya evaporatör gibi kısımların sıcaklıklarının, belirli değerler arasında kalmasını sağlamak amacıyla kullanılan kumanda kontrol cihazlarıdır.

S7. Aşağıdaki semboller TSE standartlarına göre yapılmıştır, sembollerin karşılıklarını yanına yazınız.

Normalde açı

Start butonu		normalde açık

Start butonu				normalde kapalı

Sınır anahtar kontağı

Not: İlk altı soru 15 (on beş), 7. Soru 10 (on) puandır. Yazılı sınav süresi 40 dakika, uygulama sınav süresi 120dakikadır. Yazılı sınavının %50’si uygulama sınavının %50’si toplam sınav notudur.

BAŞARILAR DİLERİM…

FATİH TÜRKÖZ				   		EROL KAYMAZ