Adı:                                     Soyadı:                                                  	    No:

Not:

2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ ALANI 10/G SINIFI TEMEL ELEKTRİK DERSİ III. DÖNEM II. YAZILI SINAVI SORULARI

S1. Tek fazlı motorların kullanım alanlarını yazınız.

. Sanayide küçük torna, taşlama, matkap tezgâhlarında, evlerde ise buzdolaplarında, çamaşır makinelerinde, vantilâtör ve aspiratörlerde kullanılırlar. Güçleri en fazla 1,5 veya 2 hp kadardır.

S2. Tek fazlı motorların statorunda ana sargı ve yardımcı sargı olmak üzere iki sargı grubu vardır. Bunların görevi nedir?

Motor normal devire ulaşınca yardımcı sargı, röle veya santrifüj (merkezkaç) anahtar aracılığı ile devreden çıkarılır. Yardımcı sargıya seri olarak bağlanan kondansatörün görevi ise motorun rahat bir şekilde yük altında kalkmasını, yani ilk yol almasını sağlamaktır.

S3. Tek fazlı asenkron motorlarda iki kademeli devir elde edebilmek için nasıl bir işlem yapılmalıdır?

İki devirli yardımcı sargılı motor elde edebilmek için iki ayrı ana sargıya ve iki ayrı yardımcı sargıya ihtiyaç vardır.

S4. Faz tanımını yapınız. Kaç çeşit faz vardır?

Alternatif akım ve EMK’leri gösteren vektör veya eğrilerin başlangıç eksenine (x ekseni veya referans ekseni) göre bulundukları duruma faz denir. Üç çeşit faz vardır. Bunlar sıfır faz, ileri faz ve geri fazdır.

S5. Üç fazlı motorların avantajlarını yazınız.

3 fazlı sistemlerde ana amaç; sistemin stabilitesi ve maliyetidir. Çok fazlı motorların momenti, tek fazlı motorlara göre daha performanslıdır. Yapıları daha basittir. Az bakım gerektirir ve verim bakımından daha iyidir. Kayıplar tek fazlı sistemlere göre daha azdır.

S6. Üç fazlı motorlarda statorun görevini ve yapısını yazınız.

Asenkron motorun duran bölümüdür. 0,4-0,8 mm kalınlığında bir tarafı silisyumlu sacların özel kalıplarda preslenmesiyle imal edilir. Stator sac paketinin iç kısmına belirli sayıda oyuklar açılır ve bu oyuklara sargılar yerleştirilerek döner manyetik alan oluşturulur.

S7. Üç fazlı motorlarda rotorun görevini ve yapısını yazınız.

Asenkron motorun dönen bölümüdür. Genel olarak sincap kafesli ve sargılı rotorlu olmak üzere iki tipte yapılır. Her iki rotor da üzerine oyuklar açılıp paketlenmiş silisli saçların bir mil üzerine sıkıca yerleştirilmesinden meydana gelmiştir.

S8. Aşağıdaki tabloda motor etiketi bulunmaktadır. Bu etikete bakarak aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

􀂾 3 ~AC MOTOR: Motorun çalıştırılması gereken akım çeşidi ve faz sayısı

􀂾 Δ : Motorun bağlantı şekli

􀂾 380 V: Motorun bu bağlantıda çalışma gerilimi

􀂾 14,8 A: Motor tam yükünde yüklendiği zaman motorun güç katsayısı

􀂾 10 HP: Motorlarda alınabilecek maksimum güç. 7,5 kw olarak da yazılabilir.

S9. U, V, W uçlarına R-S-T fazları verilir ve U ile Z, V ile X, W ile Y uçları kısa devre edilirse bu bağlantıya ÜÇGEN BAĞLANTI  denir

S10. Üç fazlı stator sargılarına birbirinden  120.  derece faz farklı gerilimle uygulandığında bu sargılar etrafında bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan döner bir alandır.

Not: Tüm sorular 10 (on) puandır. Yazılı sınav süresi 40 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM…

FATİH TÜRKÖZ				   			EROL KAYMAZ