Adı:                                     Soyadı:                                  No: 


  Sınıf:                                                

Not:                                       

……….. LİSESİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ ALANI 11/G SINIFI DOĞAL İÇ TESİSATI DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI UYGULAMA SINAVI SORULARI
S1. Dağıtım borusunun tanımını yapınız.
Ana emniyet vanası ve regülatörden sonra gaz sayaçlarının giriş bağlantılarına kadar düşey veya yatay olarak çekilen boru hattıdır.

S2. Tüketim hattının tanımını yapınız.

Sayaçtan en son ayırım(sorti) hattına kadar olan ana borudur.

S3. Bacalı cihaz ile hermetik cihazlar arasındaki farkları yazınız.

Bacalı cihazlar yanma için gerekli havayı iç ortamdan alan cihazlardır, hermetik cihazlar ise yanma için gerekli havayı dış ortamdan alan cihazlardır.

S4. Bacalı cihazların monte edilebileceği yerler için uygun şartlar nedir? 

Taze hava temini yeterli, 

Minimum 10-12 m³ hacminde, 

Çekişi iyi şönt veya müstakil bacası olan mutfak, veya özel cihaz odası gibi, paslanmaz çelik sacdan yapılmış bacaların olduğu mahallere 

S5. Yoğuşmalı tip cihazların monte edilemeyeceği yerler nerelerdir?
Binaların merdiven boşlukları ve genel kullanımına açık koridorlarına,

Baca duvarları üzerine,

Apartman aydınlıklarına,

Hacim ve büyüklüğü ne olursa olsun; açık balkonlara, yatak odası, banyo ve tuvaletlere yoğuşmalı tip cihazların montajı yapılmamalıdır.

S6. Açık bacalı soba montaj kurallarından beş tanesini yazınız.
 Sobanızı seçtiğiniz uygun yere kurunuz.

 Sobanızı yeterli çekişi olan bacaya soba ile verilen boru adaptörü ile boruları sızdırmaz şekilde birbirlerine sıkıca geçirerek takınız.

 Boruyu, pencereden, duvarı delerek veya aydınlık gibi boşluklara kesinlikle bağlamayınız. Sobayı bacaya en kısa yoldan bağlayınız.

 Yatay boruyu bacaya hafif bir eğimle(%2) yükselerek bağlayınız.

 Boru çapları 13 cm olmalıdır.

 Yatay boru uzunluğu için doğalgaz dağıtım şirketine sorulmalıdır (ESGAZ,EGO, İGDAŞ vs.)

 Sobanızdan çıkan dikey boru uzunluğu ilk dirseğe kadar en az 50 cm olmalıdır.

S7. Yoğuşmalı kombinin diğer( hermetik ve bacalı) kombilere göre farkı nedir?

Baca gazı sıcaklıkları klasik kombilerde 200–250 ºC iken bu değer yoğuşmalı kombilerde 50-60 ºC civarındadır. Baca gazları içerisindeki su buharı 54 ºC'de yoğuşmaya başlar. Yoğuşma kombi kalorifer suyunun sıcaklığının 50 ºC' nin altında tutarak baca gazı içerisindeki su buharının ısısını alarak yakıt tasarrufu sağlamaktadır.
S8. Hermetik (denge bacalı) cihazların baca çıkışlarının yapılamayacağı yerler nerelerdir?
Apartman havalandırma ve aydınlık boşluklarına, geçit ve koridorlara, binalar arası avlulara, dar saçak aralıklarına, balkonlara(Açık veya Kapalı ),asansör boşluklarına, atık gaz çıkışını engelleyen çıkıntılı yapı kısımlarının altlarına, başka birimlere temiz hava sağlayan açıklıklara, doğrudan rüzgâr direncine maruz kalabilecek yerlere verilemez.
S9. Yoğuşmalı kombilerde baca, cihazın drenaj bağlantısı bulunduğu için dışarıya/……………….. % …… meyilli yapılması gereklidir.


Hermetik ve bacalı kombilerde baca, dışarıya/……………….. ..% …… meyilli yapılması gereklidir.
S10. Aşağıdaki şekilde kombi alt bağlantıları gözükmektedir, A.B.C.D.E. girişlerinin açıklamasını yapınız.
. [image: image1.png]A-
B-
c-
D-
E-





NOT: tüm sorular 10 (on) puandır. Yazılı sınav süresi kırk dakika uygulama sınav süresi yüz atmış dakikadır. 

