Adı:                                     Soyadı:                                                      No:

Sınıf:          								     Not:

……. LİSESİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ ALANI 11/G SINIFI SIHHİ TESİSAT DERSİ II. DÖNEM III. YAZILI SINAVI SORULARI

1. Yatay döşenen atık su borularına % kaç eğim verilmelidir?

A) % 5			B) % 4			C) % 0,5		D) % 2

2. Temizleme kapağı atık su tesisatının neresine konulur?

A) Her kolonun ulaşılabilecek en alt noktasına		B) Her kolonun daire girişine

C) Her kolonun çatıdaki bölümüne				D) Her kolonun orta kattaki bölümüne

3. Rezervuarların görevini yazınız.

Rezervuarlar (yıkama depoları) helâ taşlarını yıkamak için yapılmış temizlik gereçleridir

BOŞLUKLARI KISA CEVAP İLE DOLDURUNUZ.

4. İnsanların tuvalet ihtiyaçlarını çömelerek gördükleri seramik malzemelere  ALATURKA HELA TAŞI denir.

5. Ayaklı klozetler DÖŞEMEYE oturtulur, ayaksızlar ise DUVARA asılır.

6.  Lavabolar genel olarak ayak durumlarına göre   a-.AYAKLI 	 b-YARIM AYAKLI		 c-AYAKSIZ olmak üzere üç çeşittir.

7. Mutfaklarda bulaşıkların yıkanmasında kullanılan su akıtma yerine EVİYE .denir.

8. Lavabo ve evye atık su ağzının  yerden yüksekliği 80-85 Cm olmalıdır.

9. Alaturka hela taşı ile duvar arasındaki mesafe 100 mm olmalıdır.

10.  Eviye lavabo taharet musluğunun yerden yüksekliği 55-60 cm  olmalıdır

11. Alaturka hela taşının  taharet  musluğunun yerden yüksekliği 15-20  Cm olmalıdır.

12. Hidro masajlı küvetlere kısaca JAKUZİ denir.

13. Vücudun belden aşağı kısımlarını yıkamakta kullanılan su akıtma yerine BİDE  denir.

14. Erkeklerin ayakta idrar yapmak için kullandıkları su akıtma yerine PİSUAR  denir.

15. Yangın tesisatının görevini kısaca açıklayınız.

Yangın tesisatı itfaiye gelinceye kadar yangına müdahale etmek, küçük yangınları söndürmek ve itfaiye geldiğinde de ona yardımcı olacak imkânları sağlama görevi yapar

16. Yangın tesisatının döşenmesinde dikkat edilecek hususlardan beş tanesini yazınız.

 Yangın tesisatı su tesisatından ayrı olarak galvanizli ya da siyah çelik borular kullanılarak yapılır.

 Boruların olabildiğince düz ve kısa olmasına özen gösterilir.

 Yangın dolaplarının montajı için en kolay ulaşabilecek yerleri seçiniz.

 Yangın kolonunun altında yangın tesisatını ayıran ve daima açık durumda kalması için mühürlenmiş bir vana ve bir tersinmez vana bulunmalıdır.

 Tesisatın en üstünde de borulardaki havanın boşaltılmasını sağlayan bir otomatik havalık bulunmalıdır. Borular paslanmaya karşı korunmalıdır. Önce astar sonra koruyucu boyaların yapılması gerekir. Boru güzergâhı dış darbelere açık aşındırıcı etkilerin bulunduğu veya elektriksel tehlikelerin bulunduğu alanlardan geçmemelidir. Boru bağlantı biçimi bağlantı parçaları kullanılarak (fittings) dişli bağlantı, flanşlı bağlantı, kaynaklı bağlantı ya da kelepçeli yivli bağlantı çeşitleri kullanılarak yapılır.

 Boru türü ve bağlantı biçimi ne olursa olsun standartların gerektirdiği işletme basıncına dayanıklı olmalıdır.

 Borular hiçbir zaman kendi ağırlıklarını taşımamalıdır. Borular duvar, tavan, yapı taşıyıcı elemanlarına veya özel olarak yapılmış konsollara, boru askılarına, sehpalara veya kelepçeleri ile sabitlenir.

 Boruların içerisinde keten, inşaat artığı ve metal artıklarının kalmamasına dikkat edilir. Bu artıklar tesisatta tıkanıklıklara neden olabilir

17. Bazı binalarda ıslak bazı binalarda ise kuru sistem tercih edilir. Sebebini kısaca açıklayınız.

Kuru yangın tesisatı özellikle donma tehlikesi olan ve ısıtılmayan binalarda tercih edilir. Islak yangın tesisatı ısıtılabilen binalarda tercih edilir.

18. Elle çalıştırılan yangın tesisatı boruları, galvanizli demir veya dikişli siyah boru ile ve çapı en az 2’’ inç olacak şekilde döşenir.

19. Yangın dolabı en az 600x700x160 mm ebatlarındadır.

Not: 3.15.16.17 sorular beş (5)puan, diğer sorular iki (2) puandır. Yazılı sınav süresi 40 dakika, uygulama sınav süresi 200 dakikadır. Yazılı sınavının %50’si uygulama sınavının %50’si toplam sınav notudur.

BAŞARILAR DİLERİZ…