BİNA YÖNETİMİ

ÜNİTE 1 - DEĞERLENDİRME SORULARI

1.İş yerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya işekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespitedildiğinde ne yapılır?

a)İtfaiyeye haber verilir.

b)İş güvenliği uzmanı göreve çağırılır.

c)Hayati tehlike azaltılıncaya kadar, işveren işi tatil eder.

d)ÇSGB’de bulunan İş Teftiş Kurulu göreve çağırılır.

e)Bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlardikkate alınarak, iş yerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.

2.Mevcut yapılarda, her bir çıkışın genişliği kaç cm’yi aşmayacak şekilde çıkış sayısı bulunur?

a)100

b)200

c)300

d)400

e)500

Binalarda, acil çıkış zorunluluğu için aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

- Mevcut yapılarda, her bir çıkışın genişliği 200 cm’yi aşmayacak şekilde çıkış sayısı bulunur.

- Bir katta veya katın bir bölümünde, hesaplanan değerden az olmamak üzere 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerlerde ve 60 kişinin aşıldığı yerlerde en az iki çıkış, 600 kişinin aşıldığı yerlerde en az üç çıkış ve 1000 kişinin aşıldığı yerlerde en az dört çıkış olması şarttır.

- Çıkış sayısı, belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az iki çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az üç çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise en az dört çıkış bulunmak zorundadır.

- Kapıların birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir. Bölünmemiş mekânlarda kapılar arasındaki mesafe, en uzun köşegenin 1/3’ünden, yağmurlama sistemli yapılarda ise, 1/4’ünden az olamaz.

- Çıkışların birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir. Bölünmemiş tek mekânlarda iki çıkış gerekiyor ise çıkışlar arasındaki mesafe yağmurlama sistemi bulunmadığı takdirde diyagonal mesafenin 1/2’sinden ve yağmurlama sistemi mevcut ise diyagonal mesafenin 1/3’ünden az olamaz.

- Çıkış mesafelerinin kapıdan alındığı bina kullanım sınıflarında, bir koridor içindeki iki kaçış merdiveni arasındaki mesafe, yağmurlama sistemi olmayan yapılarda koridor uzunluğunun yarısından ve yağmurlama sistemi olan yapılarda ise koridor uzunluğunun 1/3’ünden az olamaz.

- Kaçış yolu olarak, bir iç koridor yerine dış geçit kullanılabilir. Ancak, dış geçide bitişik yapı dış duvarında düzenlenecek duvar boşluklarına konulacak menfezlerin yanmaz nitelikte olması, boşluğun parapet üst kotu ile döşeme bitmiş kotu arasında 1.8 m veya daha fazla yükseklikte kalması ve bu tür havalandırma boşluklarının bir kaçış merdivenine ait herhangi bir duvar boşluğuna 3.0 m’den daha yakın olmaması şarttır.

- Kaçış merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu merdivenler, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılır.

Bina Tavan ve Çatılarında Uyulması Gereken İSG Kuralları

- İş yerlerinin çatıları; ısı, rüzgâr, yağmur, kar gibi dış etkilerden işçileri tamamen koruyacak surette dayanıklı ve muhafazalı yapılmış olmalıdır.

- İş yerlerinin bulunduğu baraka, sayvan, sundurma ve benzeri yerlerin çatılarının ısı geçiren sac ve benzeri malzemeyle örtülmesi hâlinde çatılar, en az 350 santimetre yükseklikte yapılmış olmalıdır.

- İş yerlerinde işçilerin daimî olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan yüksekliği, en az 3 metre olmalıdır.

- Tabana paralel olmayan tavanlarda bu yüksekliğin ortalaması 3 metre olmalı ve en alçak kısmı, varsa, kirişin alt noktasından 240 santimetreden aşağı olmamalıdır.

- İş yerlerindeki hava hacmi, makine, malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler dâhil olmak üzere, işçi başına en az 10 metreküp olmalıdır. Hava hacminin hesabında, tavan yüksekliğinin 4 metreden fazlası nazara alınmaz.

3.Bir katta veya katın bir bölümünde, hesaplanan değerden az olmamak üzere 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerlerde ve 60 kişinin aşıldığı yerlerde en az kaç çıkış olması şarttır?

a)5

b)4

c)3

d)2

e)1

- Çıkış sayısı, belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az iki çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az üç çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise en az dört çıkış bulunmak zorundadır.

4.Bölünmemiş mekânlarda kapılar arasındaki mesafe, en uzun köşegenin ne kadarından az olamaz?

a)1/1

b)1/2

c)1/3

d)1/4

e)1/5

Binalarda, acil çıkış zorunluluğu için aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

- Mevcut yapılarda, her bir çıkışın genişliği 200 cm’yi aşmayacak şekilde çıkış sayısı bulunur. Bir katta veya katın bir bölümünde, hesaplanan değerden az olmamak üzere

- 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerlerde ve 60 kişinin aşıldığı yerlerde en az iki çıkış,

- 600 kişinin aşıldığı yerlerde en az üç çıkış ve

- 1000 kişinin aşıldığı yerlerde en az dört çıkış olması şarttır.

- Kapıların birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir. Bölünmemiş mekânlarda kapılar arasındaki mesafe, en uzun köşegenin 1/3’ünden, yağmurlama sistemli yapılarda ise, 1/4’ünden az olamaz. Binalarda, aksi belirtilmedikçe, en az iki çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir.

- Çıkışların birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir. Bölünmemiş tek mekânlarda iki çıkış gerekiyor ise çıkışlar arasındaki mesafe yağmurlama sistemi bulunmadığı takdirde diyagonal mesafenin 1/2’sinden ve yağmurlama sistemi mevcut ise diyagonal mesafenin 1/3’ünden az olamaz.

- Kaçış yolu olarak, bir iç koridor yerine dış geçit kullanılabilir. Ancak, dış geçide bitişik yapı dış duvarında düzenlenecek duvar boşluklarına konulacak menfezlerin yanmaz nitelikte olması, boşluğun parapet üst kotu ile döşeme bitmiş kotu arasında 1.8 m veya daha fazla yükseklikte kalması ve bu tür havalandırma boşluklarının bir kaçış merdivenine ait herhangi bir duvar boşluğuna 3.0 m’den daha yakın olmaması şarttır.

5.İş yerlerinde işçilerin daimî olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan yüksekliği enaz kaç metre olmalıdır?

a)3

b)4

c)5

d)6

e)7

- İş yerlerinde işçilerin daimî olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan yüksekliği, en az 3 metre olmalıdır.

- Tabana paralel olmayan tavanlarda bu yüksekliğin ortalaması 3 metre olmalı ve en alçak kısmı, varsa, kirişin alt noktasından 240 santimetreden aşağı olmamalıdır.

6. İş yeri merdivenlerinin mukavemet katsayısı kaç olmalı ve metrekarede en az kaç kilogram yük taşıyabilmelidir?

a)10 - 1000

b)4 - 500

c)2 - 800

d)6 - 400

e)8 – 400

- İş yeri merdivenleri mukavemet katsayısı 4 olacak ve metrekarede en az 500 kilogram yük taşıyacak kapasite yapılmalıdır.

Bina Merdivenlerinde Uyulması Gereken İSG Kuralları

- Birden fazla katlı binalardaki işyerlerinde asansör tertibatı bulunsa da, katlar arasındaki inip çıkmalar, aşağıda yazılı özellikleri bulunan sabit merdivenlerle sağlanmalıdır.

- Merdivenlerin; ateşe dayanıklı taş, suni taş, tuğla, betonarme, metal veya benzeri yanmaz maddelerden yapılmış olması şarttır.

- İş yeri merdivenleri mukavemet katsayısı 4 olacak ve metrekarede en az 500 kilogram yük taşıyacak kapasite yapılmalıdır.

- Delikli veya ızgaralı merdiven ve sahanlıklardaki delikler ve ızgara aralıkları en çok 2 santimetre olmalıdır.

- Merdivenlerin genişliği, bakım işlerinde kullanılanlar dışında en az 110 santimetre olmak ve merdiven korkuluklarının bu genişlik içinde bulunmaları zorunluluğu hâlinde temiz genişlik 100 santimetreden az olmamalıdır.

- Merdivenlerin eğimi, bakım işlerinde kullanılanlar dışında tabanla en az 20 ve en çok 45 derece olacaktır. Tabandan 20 dereceden az eğimin bulunması gerektiği iş yerlerinde, rampalar yapılmalı ve 45 dereceden fazla diklik gereken hâllerde de, korkuluklu servis merdivenleri şeklinde sabit merdivenler kurulmalıdır.

- Merdivenlerde, baş üstü boşlukları bulunmalı ve bu boşlukların yüksekliği de 220 santimetreden az olmamalıdır.

- Basamakların eni, bakım merdivenleri dışında 22 santimetreden az olmamalı ve yükseklikleri en az 13 santimetre ve en çok 26 santimetre olmalıdır.

- Dört basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve tırabzan bulunmalıdır.

- Genişliği 225 santimetreyi aşan merdivenlerin ortalarında, ayrıca bir tırabzan bulundurulmalıdır.

- Merdivenlerin korkuluk ve tırabzanlarında Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde istenilen teknik özellikler bulunacaktır.

- İş yerlerindeki merdivenler, bir tehlike anında, orada çalışan işçilerin kolayca çıkmalarına yeterli genişlikte olmadığı takdirde, bina durumunun elverişliliğine göre, bunların genişletilmesi veya içten ek merdivenler yapılması veya kolay yanmayan veya yanmaz maddelerden dışarıya çıkış merdivenleri yapılması gibi gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

•  İş yerlerindeki asma katlara çıkıp inmek için, yerin durumuna göre, eğimli veya dik demir merdivenler kullanılabilir. Ancak, bunların üst ve alt başlarından sağlam bir şekilde tespit edilmiş bulunması, geniş basamaklı ve iki tarafı korkuluklu ve bu korkulukların, merdivenin bittiği asma kat döşemesinde kesilmeyerek en az 75 santimetre daha uzatılması gereklidir.

- Bakım, onarım ve kontrol için iş yerlerinde kullanılan bütün merdivenler görülecek işe uygun sağlamlıkta olacak ve bunların genişliği 55 santimetreden dar olmayacak eğimleri 60 dereceyi geçmeyecek ve basamakların, çubuktan yapılmadığı hallerde, genişlikleri en az (13) santimetre olacaktır.

7.Genişliği kaç santimetreyi aşan merdivenlerin ortalarında, ayrıca bir tırabzan bulundurulmalıdır?

a)100

b)125

c)175

d)200

e)225

- Genişliği 225 santimetreyi aşan merdivenlerin ortalarında, ayrıca bir tırabzan bulundurulmalıdır.

8.Kaç kişiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde 30 erkek işçi için, bir kabin ve pisuvar, her 25 kadın işçi için de en az bir kabin (hela) hesap edilecek,100’den sonrası için her 50 kişiye 1 tane hesabı ile hela bulundurulacaktır?

a)10

b)50

c)100

d)150

e)1000

- Kabinler, insanların bulunduğu kapalı yerlere açılmayacak bir şekilde yerleştirilecek ve gereği gibi havalandırılacak, koku çıkmasını önleyecek tedbirler alınacak, yeterli ve uygun bir şekilde aydınlatılacaktır. Taban ve duvarlar, su geçirmez maddeden yapılacak, boyalar açık renklerden seçilecektir. Duvar yüzeyleri, düz yapılmış olacak, kapılar iyi bir şekilde kapanacaktır. 100 kişiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde 30 erkek işçi için, bir kabin ve pisuvar, her 25 kadın işçi için de en az bir kabin (hela) hesap edilecek, 100’den sonrası için her 50 kişiye 1 tane hesabı ile hela bulundurulacaktır. Kadın ve erkek işçilerin birlikte çalıştığı işyerlerinde; kadın ve erkek helaları, birbirinden ayrı olacak ve günde en az bir kere iyice yıkanacak, her kullanmadan sonra temiz bir hâlde bulundurulması sağlanacak, kokuları sıhhi usullere uygun bir şekilde giderilmiş olacaktır.

9.Kaçış rampalarının eğimi yüzde kaçtan daha dik olamaz?

a)10

b)15

c)18

d)20

e)22

İç ve dış kaçış rampaları, aşağıda belirtilen esaslara uygun olmak şartıyla, kaçış merdivenleri yerine kullanılabilir:

• Kaçış rampalarının eğimi % 10'dan daha dik olamaz. Kaçış rampaları düz kollu olur ve doğrultu değişiklikleri sadece sahanlıklarda yapılır. Ancak, herhangi bir yerindeki eğimi 1/12'den daha fazla olmayan kaçış rampaları kavisli yapılabilir.

• Bütün kaçış rampalarının başlangıç ve bitiş düzeylerinde ve gerektiğinde ara düzeylerde yatay düzlüklerin, yani sahanlıkların bulunması gerekir. Kaçış rampalarına giriş ve rampalardan çıkış için kullanılan her kapıda, yatay sahanlıklar düzenlenir. Sahanlığın en az genişliği ve uzunluğu, rampa genişliğinden az olamaz. Ancak, düz kollu bir rampada sahanlık uzunluğunun 1 m’den daha büyük olması gerekmez.

• Kaçış rampalarına, merdivenlere ilişkin gereklere uygun biçimde duvar, korkuluk veya küpeştelerin yapılması mecburidir.

• Bütün kaçış rampalarında kaymayı önleyen yüzey kaplamalarının kullanılması şarttır.

• Kaçış rampaları, kaçış merdivenlerine ilişkin gereklere uygun şekilde havalandırılır.

• Kaçış yolu olarak yalnızca tek bir bodrum kata hizmet veren kaçış rampalarının korunumlu yuva içinde bulunması gerekmez.

10.Herhangi bir yerindeki eğimi ne kadardan daha fazla olmayan kaçışrampaları kavisli yapılabilir?

a)1/2

b)1/4

c)1/6

d)1/10

e)1/12

Herhangi bir yerindeki eğimi 1/12'den daha fazla olmayan kaçış rampaları kavisli yapılabilir.

Cevap Anahtarı

1.E, 2.B, 3.D, 4.C, 5.A, 6.B, 7.D, 8.C, 9.A, 10.E

ÖNEMLİ DİĞER BİLGİLER

İş yeri “mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin iş yerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen iş yerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyon” olarak tanımlanabilir.

“Bina” kavramı ise, “kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü olan, insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan ve hayvanların ve eşyaların korunmasına uygun yapı” olarak tanımlanabilir.

İşletmeci: Bir kuruluşun veya tesisin işletilmesinden sorumlu ve/veya buradaki teknik işletme hakkında karar verici herhangi bir gerçek veya tüzel kişiler ise işletmeci olarak isimlendirilebilir.

2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1.Sesin maddesel ortamlardaki birim zamanda aldığı yola ne ad verilir?

a)Ses basıncı

b)Ses yoğunluğu

c)Ses gücü

d)Ses hızı

e)Ses şiddeti

Ses hızı: Sesin maddesel ortamlardaki birim zamanda aldığı yoldur. Birimi m/sn’dir. Örnek olarak, ses hızı havada 340 m/sn, suda ise 1410 m/sn’dir.

Ses basıncı:  Ses dalgalarının maddesel ortamda oluşturduğu basınçtır. Atmosferik basınç ile sıkışma ve genleşme arasındaki basınç farkına ses basıncı denir. Birimi “Bar” veya “Pa” veya “Newton/𝑐𝑐𝑐𝑐2” dir. Ses kaynağının kulaktan bir metre uzaklıktaki bascnıç düzeyi ise sesin gücü (Watt, W) olarak adlandırılmaktadır.

Sesin yoğunluğu: Ses gücünün belirlenmiş birim zamanda, birim alana düşen miktarıdır ve birimi W/m2’dir.

Ses yoğunluk düzeyi: Birim alandaki sesin yoğunluk düzeyidir. Bunu ölçmek için logaritmik ölçüler geliştirilmişt“Bell”dir ir. Birim.

Sesin şiddeti: Ses enerjisinin hareket yönüne dik, birim alanda ve birim zamandaki akım gücüne (basıncına, enerjisine) sesin şiddeti denir ve birimi dB’dir (desibel olarak okunur).

En yüksek ses basıncı: Gürültüde en yüksek ses basıncı (Ptepe), C-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının tepe değeridir. Gürültüde günlük ve haftalık olmak üzere iki tür maruziyet düzeyi vardır.

Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat) [dB(A) re. 20 μPa]: TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı gibi en yüksek ses basıncının ve anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu A-ağırlıklı bütün gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik bir iş günü için zaman ağırlıklı ortalamasıdır.

Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat): TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı gibi A-ağırlıklı günlük gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasıdır.

Dozimetreler: Kulak için zararlı olabilecek gürültüyü maruz kalma süresi ve şiddet bakımından oranlayan cihazlardır ve gürültünün zararlı olma oranlarını yüzde olarak belirler. Bu cihazlar sesin basıncını-enerjisini ölçer ve gürültünün maruziyet riskini belirler.

2.Ses dalgalarının ortamda oluşturduğu basınç aşağıdakilerden hangisidir?

a)Ses frekansı

b)Ses dalgası

c)Ses ortam dalgası

d)Ses hızı

e)Ses basıncı

Ses basıncı:  Ses dalgalarının maddesel ortamda oluşturduğu basınçtır. Atmosferik basınç ile sıkışma ve genleşme arasındaki basınç farkına ses basıncı denir. Birimi “Bar” veya “Pa” veya “Newton/𝑐𝑐𝑐𝑐2” dir. Ses kaynağının kulaktan bir metre uzaklıktaki bascnıç düzeyi ise sesin gücü (Watt, W) olarak adlandırılmaktadır.

3.Ses hızını birimi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Watt

b)dB

c)m/sn

d)Fkerans

e)Bar

Ses hızı: Sesin maddesel ortamlardaki birim zamanda aldığı yoldur. Birimi m/sn’dir. Örnek olarak, ses hızı havada 340 m/sn, suda ise 1410 m/sn’dir.

4.W/𝑚𝑚2 hangi terimin birimidir?

a)Ses yoğunluğu

b)Ses düzeyi

c)Sese maruziyet

d)Ses basıncı

e)Metrekareye ses maruziyet değeri

Sesin yoğunluğu: Ses gücünün belirlenmiş birim zamanda, birim alana düşen miktarıdır ve birimi W/m2’dir.

5.Günlük gürültü maruziyet düzeyi hangi standartta tanımlanmıştır?

a)ISO 2000 TS 1626

b)TS 2607 ISO 1999

c)TS 18001

d)ILO 14000

e)ILO 9000

Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat) [dB(A) re. 20 μPa]: TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı gibi en yüksek ses basıncının ve anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu A-ağırlıklı bütün gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik bir iş günü için zaman ağırlıklı ortalamasıdır.

Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat): TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı gibi A-ağırlıklı günlük gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasıdır.

6.Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, kaçdB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz?

a)87

b)86

c)86

d)85

e)84

- Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz.

BİNALARDA GÜRÜLTÜDEN KORUNMA

Gürültüye maruz kalınmaması yönünde, sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için asgari gereklilikler mevzuatta belirlenmiştir. Bu konuda, 6/2/2003 tarihli ve 2003/10/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Gürültü maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri şu şekildedir:

• En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A) veya (Ptepe) = 112 Pa [135 dB(C) re. 20 μPa] (20 μPa referans alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan değer).

• En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A) veya (Ptepe) = 140 Pa [137 dB(C) re. 20 μPa].

•Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C) re. 20 μPa].

- Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz.

Bu işlerle ilgili risklerin en aza indirilmesi için uygun tedbirler alınır.

7.El-kol titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınırdeğeri kaç m/𝑠𝑠2′dir?

a)1

b)2

c)3

d)4

e)5

8.Bütün vücut titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyeteylem değeri kaç m/𝑠𝑠2′dir?

a)0,1

b)0,3

c)0,5

d)0,8

e)0,9

Titreşime maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri şu de verilebilir:

- El-kol titreşimi için;

- Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2 dir.

- Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2 dir.

- Bütün vücut titreşimi için;

• Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2 dir.

• Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2 dir.

9.Türkiyede radyosyon kullanımını denetleyen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

a)Radyasyon Tetkik Kurulu

b)Ultraviyole Işınım Merkezi

c)Türkiye Radyasyon Kurulu

d)Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

e)Atomik Radyasyon Kuruluşu

RADYASYON ve ENFRARUJ IŞINLARDAN KORUNMA

Radyasyon Latince bir kelime olup dilimizde ışıma olarak kullanılır.

Radyasyon Enerji: Atomlardan, güneşten ve diğer yıldızlardan yayılan enerjiye radyasyon enerji denir. İş yerlerinde radyasyonun kullanılması ve denetlemesi ülkemizde “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu” tarafından yapılır.

Özel geçirgen seramikler vasıtasıyla uyguladığı ışınlar kan dolaşımını hızlandırır. Vücuttaki zararlı maddelerin atılmasını kolaylaştırarak vücudun sıhhatini artırır. Uzak infrared ışınlar, 5-14 mikron dalgaboyundaki ışınlardır. İnsan vücuduna en faydalı insan vücut frekansı 8-14 mikron olduğundan uzak infrared ışınlar insan vücudu için hayati önem kazanmaktadır. Uzak infrared ışınlardan yayıyan ısı ve ışık radyant ısı olduğundan sıcaktır.

Uzak infrared ışınlar, ısı ile yayılan ışınlardır. Bu ışınlar renksiz, tatsız ve görünmezdir. Işıkta olduğu gibi düz gitme, kırılma ve yansıma eğilimine sahiptir. Cisimlere ısı tepkimesi sağlar. Cisimlerin içerisine ulaşır. İnsan vücudu için en faydalı olan, 8-14 mikron uzak infrared ışınlar; günlük hayatımızda ofislerde PC, faks, mobil telefonlar kullanımlarının aşırı artması mikro dalga fırınlar, TV’ler ve bir çok elektronik cihazlar ultraviyole ışınlar yaymasından ve ozon tabakasının bozulması sonucunda bu ışınların insan vücudu üzerinde zararlı etki oluşturmasından 8-14 mikron arasında olan uzak infrared ışınlar yetersiz kalmaktadır.

Enfraruj (kızılötesi) ışınlar (infrared radiation) saçan işler ile yapılan çalışmalarda, bu ışınların zararlı etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:

• Enfraruj ışınlar saçan kaynaklar, bu ışınları geçirmeyen ekranlarla tecrit veya otomatik kapaklarla teçhiz edilecektir.

• Enfraruj ışınlar saçan işlerde çalışan işçilere, bu ışınları geçirmeyen gözlükler ile diğer uygun kişisel korunma araçları verilecektir.

10.Uzak infrared ışınlar kaç mikron dalga boyundaki ışınlardır?

a)8-19

b)5-14

c)2-6

d)11-24

e)32-87

Özel geçirgen seramikler vasıtasıyla uyguladığı ışınlar kan dolaşımını hızlandırır. Vücuttaki zararlı maddelerin atılmasını kolaylaştırarak vücudun sıhhatini artırır. Uzak infrared ışınlar, 5-14 mikron dalgaboyundaki ışınlardır. İnsan vücuduna en faydalı insan vücut frekansı 8-14 mikron olduğundan uzak infrared ışınlar insan vücudu için hayati önem kazanmaktadır. Uzak infrared ışınlardan yayıyan ısı ve ışık radyant ısı olduğundan sıcaktır.

Uzak infrared ışınlar, ısı ile yayılan ışınlardır. Bu ışınlar renksiz, tatsız ve görünmezdir. Işıkta olduğu gibi düz gitme, kırılma ve yansıma eğilimine sahiptir. Cisimlere ısı tepkimesi sağlar. Cisimlerin içerisine ulaşır. İnsan vücudu için en faydalı olan, 8-14 mikron uzak infrared ışınlar; günlük hayatımızda ofislerde PC, faks, mobil telefonlar kullanımlarının aşırı artması mikro dalga fırınlar, TV’ler ve bir çok elektronik cihazlar ultraviyole ışınlar yaymasından ve ozon tabakasının bozulması sonucunda bu ışınların insan vücudu üzerinde zararlı etki oluşturmasından 8-14 mikron arasında olan uzak infrared ışınlar yetersiz kalmaktadır. Enfraruj (kızılötesi) ışınlar (infrared radiation) saçan işler ile yapılan çalışmalarda, bu ışınların zararlı etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:

• Enfraruj ışınlar saçan kaynaklar, bu ışınları geçirmeyen ekranlarla tecrit veya otomatik kapaklarla teçhiz edilecektir.

• Enfraruj ışınlar saçan işlerde çalışan işçilere, bu ışınları geçirmeyen gözlükler ile diğer uygun kişisel korunma araçları verilecektir.

Cevap Anahtarı

1.D, 2.E, 3.C, 4.A, 5.B, 6.A, 7.E, 8.C, 9.D, 10.B

ÖNEMLİ DİĞER BİLGİLER

- Radyasyon ikiye ayrılır. İyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan.

İyonlaştırıcı radyasyon: Atomlardan elektron sökebilir ki, parçacık (alfa, beta, nötron) ve dalga (gama ve X-ışınları) olmak üzere ikiye ayrılır.

iyonlaştırıcı olmayan radyasyon: Atomlardan elektron sökemez ki, infrared, görünür, mikrodalga, radyo dalgası olarak çeşitlendirilebilir. Radyasyon, gözle görülememekte, kokusu alınamamakta, sesi duyulamamakta, tadı alınamamaktadır. Bu yüzden radyasyonun varlığı değişik cihazlar ile takip edilmektedir.

• Dıştan etki yapan ışınların ölçülmesi için parsiyel global dozimetri,

• İç kontaminasyonun ölçülmesi için total veya parsiyel beden spektrometresi yapılır.

Işına maruz kalınan işlerde, çalışanın özel kuruluşlar tarafından sürekli denetlenmesi ve hastalık hâlinde bu denetimin sonuçlarından yararlanılması gerekir.

- Çalışanın mekanik titreşim maruziyetinin belirtilen maruziyet eylem değerlerinin altında olduğu ama zaman zaman belirgin değişiklikler gösterdiği ve maruziyet sınır değerini aştığı durumlarda, özel tedbirler uygulanır. Bu durumda; 40 saatlik ortalama maruziyet değeri, maruziyet sınır değerinden düşük olmalı ve çalışma ortamındaki farklı kaynakların neden olacağı toplam riskin, maruziyet sınır değerine ulaşıldığında oluşabilecek riskten daha az olduğu kanıtlanmalıdır.

- Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

• Her çalışma için gerekli radyoaktif maddenin, zararlı en az miktarı kullanılacaktır.

• Kaynak ile işçiler arasında, uygun bir aralık bulunacaktır.

• İşçilerin, kaynak yakınında mümkün olduğu kadar kısa süre kalmaları sağlanacaktır.

Ünite 3- DEĞERLENDİRME SORULARI

1.Parlama noktası 21°C - 55°C arasında olan sıvı hâldeki maddeleraşağıdakilerden hangisidir?

a)Patlayıcı madde

b)Uçucu madde

c)Alevlenir madde

d)Parlayıcı madde

e)Yanıcı madde

Alevlenir madde:  Parlama noktası 21°C - 55°C arasında olan sıvı hâldeki maddeleri ifade etmektedir.

Kimyasal madde: Doğal hâlde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımlardır.

Kimyasal maddelerin kullanıldığı işlemler: Bu maddelerin üretilmesi, işlenmesi, kullanılması, depolanması, taşınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzaklaştırılması işlemlerini ifade etmektedir.

Zararlı madde:  Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.

Çevre için tehlikeli madde, çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddeleri ifade etmektedir.

Tehlikeli kimyasal madde:  Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeleri ve müstahzarları veya yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya iş yerinde bulundurulma şekli nedeni ile çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeleri veya mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddeleri ifade etmektedir.

Kanserojen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kanserojen maddeyi ifade etmektedir.

Kolay alevlenir madde:  Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen maddeyi veya ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı hâldeki maddeyi ya da parlama noktası 21°C’nin altında olan sıvı hâldeki maddeyi veya su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddeleri ifade etmektedir.

Mesleki maruziyet sınır değeri:  Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırını ifade etmektedir.

Alerjik madde: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddeleri ifade etmektedir.

Alevlenir madde:  Parlama noktası 21°C - 55°C arasında olan sıvı hâldeki maddeleri ifade etmektedir.

Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddeleri ifade etmektedir.

Biyolojik sınır değeri: Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırını ifade etmektedir.

Çok kolay alevlenir madde: 0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı hâldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz hâldeki maddeleri ifade etmektedir.

Mutajen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan mutajen maddeyi ifade etmektedir.

Oksitleyici madde:  Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeleri ifade etmektedir.

Patlayıcı madde:  Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi hâldeki maddeleri ifade etmektedir.

Tahriş edici madde: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddeleri ifade etmektedir. Toksik madde, az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri ifade etmektedir.

Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri ifade etmektedir.

Üreme için toksik madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran maddeleri ifade etmektedir.

Solunum bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısını ifade etmektedir.

Sağlık gözetimi: Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmeleri,

2.EINECS kodunun açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Kimyasal Madde Numarası

b)Uluslararası Kimyasal Güvenliği Derneği

c)Ulusal Kimyasal Korunma Sözleşmesi

d)Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri

e)Uluslararası Kimyasal Madde Sözleşmesi

EINECS : Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri

3.CAS kodu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a)Kimyasal Envanter Bilgisi

b)Kimyasal Maddelerin Servis Kayıt Numarası

c)Kimyasal Etiket Numarası

d)Avrupa Birliği Kimyasal Tehlike Listesi

e)Avrupa Kimyasal Sözleşmesi

CAS :  Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası

4.Yanıcı gaz veya sıvı boru ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar hangi parametreye göre belirlenmiştir?

a)Gaz dolum tarihi

b)Boru uzunluğu / Gaz miktarı

c)Gaz / Oksijen indeksi

d)Tank tahliye vanası miktarı

e)Tank kapasitesi

5.Yanıcı gaz borusu ile sıvı argon ve sıvı azot tankı arasındaki minimum uzaklık aşağıdakilerden hangisidir?

a)1 m

b)2 m

c)3 m

d)4 m

e)5 m

6.Kandaki kurşun seviyesinin birimi nedir?

a)Hertz

b)dB

c)g

d)mg

e)PbB

Biyolojik izleme, absorbsiyon spektrometri veya eş değer sonucu veren bir metot kullanılarak, kanda kurşun seviyesinin (PbB) ölçümünü de kapsar. Bağlayıcı biyolojik sınır değer: 70 μg Pb/100 ml kan.

7.Kurşunla çalışmalar yapılan iş yerlerinde, kişi başına kaç metreküp hacim olmalıdır?

a)10

b)12

c)15

d)20

e)25

• Kurşunla çalışmalar yapılan iş yerlerinde, kişi başına 15 metreküp hacim düşecek ve 4 metreden fazla tavan yükseklikleri, bu hesaba katılmayacaktır.

• Kurşunla çalışan işçiler, her üç ayda bir, sağlık muayenesine tabi tutulacaktır. Bu muayeneler ile kurşun absorbsiyonunun ilk belirtileri, klinik ve laboratuvar usulleri ile tespit edilecektir

8.Kurşunla çalışmalarda iş yeri havasındaki kurşun miktarının kaçmiligram/metreküpü geçmemesi gerekir?

a)0,10

b)0,15

c)0,20

d)0,25

e)0,30

1-Kurşunla yapılan Çalışmalar:

• Kurşunla çalışmalar yapılan iş yerlerinde, kişi başına 15 metreküp hacim düşecek ve 4 metreden fazla tavan yükseklikleri, bu hesaba katılmayacaktır.

• İş yeri havasından, periyodik olarak numuneler alınarak kurşun miktarı tayin edilecek ve bu miktarın 0,15 miligram/metreküpü geçmemesi sağlanacaktır.

• Kurşunla çalışan işçiler, her üç ayda bir, sağlık muayenesine tabi tutulacaktır. Bu muayeneler ile kurşun absorbsiyonunun ilk belirtileri, klinik ve laboratuvar usulleri ile tespit edilecektir.

9.Civalı çalışmalarda, iş yeri havasındaki civa seviyesi kaçmiligram/metreküpten yukarı çıkmaması gerekir?

a)0,015

b)0,025

c)0,055

d)0,075

e)0,085

2-Civa cevherleri ilgili Çalışmalar:

- İş yeri havasından periyodik olarak numuneler alınarak, civa seviyesi tayin edilecek ve bu seviyenin 0,075 miligram/metreküpten yukarıya çıkmaması sağlanacaktır.

• İşçilerin el, yüz, ağız temizliği gibi kişisel temizliklerine dikkat edilecek, her yemekten önce ve vardiyadan sonra ellerini sıcak su ile veya % 10 sodyum tiosülfat ile yıkamaları sağlanacaktır.

• İşçiler civa ile çalışılan yerlerde, yiyip içmeyecek, yiyecek ve içeceklerini bulundurmayacak ve sigara içmeyeceklerdir.

• Civa ile çalışan işçilerin, her üç ayda bir, klinik ve laboratuvar usulleri ile sağlık muayeneleri yapılacaktır. Tükrük artması, diş etlerinde ülserasyon, el, göz kapaklarında titremeler şeklindeki belirtileri bulunanlar, yaptıkları işten ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

10.Ansenik ile yapılan çalışmalarda, iş yeri havasındaki arsenik miktarının kaç miligram/metreküpten yukarı çıkmaması gerekir?

a)0,5

b)0,4

c)0,3

d)0,2

e)0,1

3-Arsenik Cevherleri:

• Arsenik ile çalışılan yerlerdeki çevre havasından periyodik olarak numune alınarak arsenik miktarı tayin edilecek ve bu miktarın 0,5 miligram/metreküpten yukarıya çıkmaması sağlanacaktır.

4-Fosforun ve beyaz fosfor:

• İş yerinin genel temizliğine dikkat edilecek, beyaz fosfor kapları su altında muhafaza edilecektir.

• İş yerinde, yeterli ve aşağıdan aspirasyon sistemi uygulanacaktır.

• İşçilerin el, yüz ağız, boğaz, diş ve diğer temizliklerine dikkat edilecek ve iş yerinde, yiyecek ve içecek bulundurulmayacak, yenilip, içilmeyecek, sigara kullanılmayacaktır.

5-Kolinesteraz aktivitesi:

Herhangi bir şekilde organik fosforlu ve karbamatlı ensektisitlere maruz kalanlarda, rutin olarak biyokimyasal testle kolinesteraz aktivitesinin tayini yapılacak, işçi işe girerken ve işin devamı süresince en az 6 ayda bir defa hassas tıbbi kontrole tabi tutulacaktır. Kolinesteraz seviyesi % 25 oranında düşünce işçi, organik fosfor bileşikleri ile temas ettirilmeyecek, işi değiştirilecektir.

6-Kadmiyum cevherleri

• Kadmiyum oksit tozu ve dumanının, çevre havasına yayılması önlenecektir. Kaplama tanklarının kenarlarına, sıvı seviyesine yakın, uygun aspirasyon sistemi kurulacak, çevre havasında kadmiyum miktarı 0,1 miligram/metreküpü geçmeyecektir.

7-Manganez ve manganez bileşikleri :

• Maden ocaklarında pnömatik tabancalarda delmeler, yaş metotla yapılacak veya toz çıkmayacak şekilde gerekli tedbirler alınacaktır.

8- Kromlu Alaşımların hazırlanması:

• İşçilerin el ve yüz temizliğine dikkat edilecek ve ellerin % 5 hiposülfit dösud ile yıkanması sağlanacaktır.

9-Berilyumlu alaşımların hazırlanması ve sanayide kullanılması gibi, berilyum ve bileşikleri ile çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

• Berilyum ve bileşiklerinin kullanıldığı iş yerlerinde, genel havalandırma ile birlikte, uygun aspirasyon sistemi kurulacak ve bu iş yeri havasında, berilyum miktarı (2) miligram/metreküpü geçmeyecektir.

10-Azot oksitleri ile yapılan çalışmalarda, azot oksitlerinin zararlı etkilerinden korunmak için, aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

• Azot oksitlerinin, iş yerine ve çevreye yayılması önlenecektir.

• Azot oksitleri ile çalışan işçilere, süzgeçli maske veya temiz hava maskesi gibi, kişisel korunma araçları verilecektir.

11-Benzen (benzol) ve bileşikleri gibi ++aromatik hidrokarbonlarla yapılan çalışmalarda, bunların zararlı etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

• Solventler, tinerler ve benzerleri ile deri, plastik ve benzerlerinden mamul eşya imalat sanayisinde kullanılan her çeşit yapıştırıcı maddelerin içinde bulunan benzen miktarı % 1’den fazla olmayacaktır.

• Benzen ile çalışılan iş yerlerinde, benzenin havadaki konsantrasyonu, hacmen milyonda 20’den fazla olmayacaktır.

Anilin ve nitro - amin türevleri ile yapılan çalışmalarda, anilin ve aromatik nitro - amin türevlerinin zararlı etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

• Anilin ve aromatik nitro - amin türevleri ile çalışılan yerlerde, genel havalandırma ile birlikte, uygun aspirasyon sistemi yapılacak ve çalışmalar, kapalı sistemde olacaktır.

12-Halojenli hidrokarbonlarla yapılan çalışmalarda, bunların zehirli ve zararlı etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

• Halojenli hidrokarbonlarla çalışılan iş yerleri, diğer kısımlardan ayrılacak ve bu yerlerde, genel havalandırma ile birlikte, uygun aspirasyon sistemi kurulacak ve çalışmalar,kapalı sistemde olacaktır.

13-Karbon sülfür ile yapılan çalışmalarda:

• Karbon sülfür ile çalışılan yerlerde, genel havalandırma ile birlikte, uygun aspirasyon sistemi kurulacak, çalışmalar, kapalı sistemde olacak ve iş yeri havasındaki karbon sülfür miktarı hiçbir şekilde 20 P.P.M. veya 60 miligram/metreküpü geçmeyecektir.

14-Kükürtlü hidrojenle yapılan çalışmalarda: Kükürtlü hidrojen ile çalışılan yerlerde, genel havalandırma ile birlikte, uygun aspirasyon sistemi yapılacaktır.

• İş yeri havasındaki kükürtlü hidrojen miktarı, hacim olarak milyonda 20’yi geçmeyecektir.

Cevap Anahtarı

1.C, 2.D, 3.B, 4.E, 5.A, 6.E, 7.C, 8.B, 9.D, 10.A

4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1.İş yeri ortam havasına yayılan veya yayılma potansiyeli olan parçacıklar hangisidir?

a)Toz

b)Duman

c)Sis

d)İs

e)Parçacık

TEMEL KAVRAMLAR

Toz, iş yeri ortam havasına yayılan veya yayılma potansiyeli olan parçacıklarıdır.

Toz ölçümü ise, iş yeri ortam havasındaki toz miktarının gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda lif sayısına göre belirlenmesidir.

Solunabilir toz, erodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozlardır.

İnert toz, solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlardır. Kristal yapıda SiO2, kuvars, tridimit ve kristobalitleri ifade eder.

Lifsi tozlar, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan parçacıklardır.

Pnömokonyoz (Akciğer Toz Hastalığı), akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığı ifade eder.

Asbest,

• Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4,

• Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5,

• Grünerit Asbest (Amosit) CAS No 12172-73-5,

• Krizotil, CAS No 12001-29-5, CAS No132207-32-0,

• Krosidolit, CAS No 12001-28-4,

• Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6 lifli silikatları ifade etmektedir.

Toz ölçümü, ortam havasındaki toz miktarının gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda lif sayısına göre belirlenmesidir.

Toz örnekleme cihazı ise ortam havasındaki solunabilir tozları örneklemeye yarayan cihazı ve kişisel toz toplama cihazıdır.

Toz patlaması, oksijence zenginleşmiş ve havada asılı toz partiküllerinin bir tutuşturucu ile karşılaşması durumunda meydana gelen hızlı yanma sonucu oluşan enerji boşalımını ifade eder. Kısa adıyla SFT “Solunum Fonksiyon Testi”ni, okuyucu ise ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması konusunda eğitim almış hekimi ifade etmektedir.

2.Erodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorfyapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katıolan lifsi tozlara ne ad verilir?

a)Slisik toz

b)Asbest toz

c)Mikron toz

d)Solunabilir toz

e)Erodinamik toz

3.Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara ne ad verilir?

a)Akciğer tozu

b)Kristalize toz

c)İnert toz

d)Lifsi toz

e)Asbest tozu

4.Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan parçacıklara ne ad verilir?

a)Pnömokonyoz tozu

b)İnert toz

c)Solunabilir toz

d)Uçucu toz

e)Lifsi toz

5.Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığın adı nedir?

a)Reaksiyonel hastalık

b)Pnömokonyoz

c)Alerji Hastalığı

d)Nefes daralması

e)Antofilit Asbest

6.Pnömokonyozun diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Bronjit

b)Karaciğer Hastalığı

c)Astım

d)Akciğer Toz Hastalığı

e)Üniter Hastalık

7.Aşağıdakilerden hangisi bir asbest slikatını ifade etmez?

a)Aktinolit Asbest

b)Thermodinamik Asbest

c)Grünerit Asbest

d)Krizotil

e)Krosidolit

Asbest,

• Aktinolit Asbest,

• Antofilit Asbest,

• Grünerit Asbest (Amosit),

• Krizotil,

• Krosidolit,

• Tremolit Asbest lifli silikatları ifade etmektedir.

8.Standart akciğer radyografisi, en az kaç cm ebatında olmalıdır?

a)35x35

b)45x45

c)55x55

d)65x65

e)75x75

Tozla Mücadele Komisyonu (TMK), çalışma hayatında tozla ilgili konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleyerek teknik ve tıbbi açıdan görüş ve öneri hazırlamak amacıyla Bakanlıkça oluşturulan komisyondur. PİB ise İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve İSGÜM personelinden oluşan ve İSGÜM’de kurulması planlanan “Pnömokonyoz İzleme Birimini” ifade eder. Standart akciğer radyografisi, en az 35x35 cm ebatında ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması kriterlerine göre değerlendirilebilir akciğer radyografisini veya dijital akciğer radyografisini ifade eder. Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAOD/TWA) ise günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değerdir.

9.“Uluslararası Pnömokonyoz Radyografisi” sınıflandırması aşağıdakilerdenhangisinde yer almaktadır?

a)TSE

b)BS

c)OSHA

d)OSH-EU

e)ILO

İş yerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen durumlarda ve iş yeri hekimince belirlenen sıklıkta ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılmasına uygun standartlarda akciğer radyografileri çekilir.

10.İşveren, Pnömokonyoz ile ilgili raporları, toz ölçümü sonuçlarını kaç iş günü içerisinde Pnömokonyoz İzleme Birimine bildirir?

a)10

b)20

c)30

d)40

e)50

Göğüs radyografilerinin değerlendirilmesi husunda aşağıdaki işlemlerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur:

• İş yerlerinde çalışanların işe girişlerinde işe başlamadan önce ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografisi Sınıflandırmasına uygun standartlarda göğüs radyografileri (en az 35 X 35 cm) çekilir.

• Asbest ve türleri, kuvars içeren tozların bulunabileceği iş yerlerinde çalışanların işe girişlerinde ve çalışma süresince yılda en az (1) bir kez ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografisi Sınıflandırmasına uygun standartlarda göğüs radyografileri (en az 35 X 35 cm) çekilir.

• Asbest ve türleri, kuvars içeren tozların bulunabileceği iş yerlerinde çalışanların standart göğüs radyografileri önce A okuyucu sonra B okuyucu tarafından ayrı ayrı ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografisi Sınıflandırmasına göre değerlendirilir.

• A ve B okuyucu listeleri, İSGGM veya İSGÜM’ün internet sayfasından temin edilebilir.

İşveren, kendisine gelen Pnömokonyoz ile ilgili raporların bir örneğini ve toz ölçüm sonuçlarını, 30 (otuz) iş günü içerisinde Pnömokonyoz İzleme Birimine bildirir.

- İşveren, meslek hastalıkları tanısında yetkili sağlık kuruluşunun çalışanla ilgili düzenlediği raporda belirtilen çalışma koşullarını sağlamakla yükümlüdür. İşveren, iş yerinde çalışanların yaptıkları iş, çalışma süresi, toz ölçüm sonuçları ile kişisel sağlık dosyalarının kayıtlarını ilgili mevzuatta ayrıca belirlenmemişse çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren on beş yıl süreyle saklar.

Cevap Anahtarı

1.A, 2.D, 3.C, 4.E, 5.B, 6.D, 7.B, 8.A, 9.E, 10.C

ÖNEMLİ BAZI YERLER

- Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır:

• Ortamda bulunan tozun çeşidi,

• Ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları,

• Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı,

•Mesleki maruziyet sınır değerleri,

• Toz ölçüm sonuçları,

• Alınması gereken önleyici tedbirleri,

• Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.

- ASBEST

Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hastalıklara sebep olabilir.

• Asbestoz

•Mezotelyoma

• Akciğer kanseri (bronşiyal karsinom)

• Mide-bağırsak kanseri

- Toz faktörüyle ilgili solunum yoluyla maruz kalınan etkenler ile ilgili olarak numune alma ve değerlendirme stratejileri belirlenirken, TS EN 689 “İş yeri Havası-Solunumla Maruz Kalınan Kimyasal Maddelerin Sınır Değerler ile Karşılaştırılması ve Ölçme Stratejisinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz” ve benzeri standartların güncel hâlleri dikkate alınır.

- Kimyasal maddelere maruziyetin tespiti amaçlı iş hijyeni ölçüm, test veya analiz sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik, uzun süreçli referans süresi bir vardiya 8 saat, kısa süreçli referans süresi 15 dakikadır.

- Tozla mücadelede toz oluşumunu önlemek, kaynağında tozu bastırmak uygun havalandırma ile toz yoğunluğunu seyreltmek ve öngörülen ZAOD/TWA düzeyi altında tutmak esastır.

- Kömür tozu patlamasını önlemek için kullanılacak taş tozunda % 5'ten fazla kristal yapıda SiO2 bulunamaz.

- İş yerinde 65°C’den daha sıcak bulunan toz hâlindeki kömürler, soğutulmadan silo ve depolara konulmaz.

- Kullanılacak taş tozu, olabildiğince nem tutmayacak, silis içermeyecek, içinde %1,5’ten çok organik madde bulunmayacak ve sağlığa zararlı etki yapmayacak nitelikte olmalıdır. Sağlığa zararlı etki yapmayacak nitelikteki toz bastırıcı olarak kullanılacak maddelerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) iş yerinde bulundurulur.

Asbest veya asbestli malzeme tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda aşağıdaki önlemler alınır.

• Asbest olduğu belirlenen çalışma alanlarında;

• Gerekli işaretlemeler yapılır ve uyarı levhaları konulur.

• Görevli olanlar dışındaki çalışanların girmesi önlenir.

• Sigara içilmesi yasak olan alanlar belirlenir.

• Yeme içme için ayrılan yerler, asbest tozu ile kirlenme riski bulunan yerlerin dışında seçilir.

• Asbestle çalışılan iş yerlerinde;

• Çalışanlara koruyucu giysi, solunum cihazları gibi yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım verilir.

• Kişisel koruyucu donanımlar iş yeri dışına çıkarılmaz. Koruyucu giysiler iş yerinde veya temizlik işlerinin yapıldığı yerlerde temizlenir ve iş yerinden yalnızca kapalı kaplar içerisinde çıkarılır.

• Koruyucu giysiler ile çalışanların kendilerine ait giysileri ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilir.

• Çalışanlara uygun el ve yüz yıkama yerleri, tozlu işlerde ise duş imkânı sağlanır.

• Kullanılan kişisel koruyucu donanımlar, özel olarak belirlenmiş yerlerde saklanır, her kullanımdan sonra kontrol edilip temizlenir, tamir ve bakımı yapılır.