| 2019 - 2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 10/L SINIFI BORU AYNAKÇILIĞI DERSİ ÖĞRENCİ GELİŞİM TABLOSU ( Uygulama Faaliyet Listesi ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AY | HAFTA | DERS SAATİ | İŞ NO | UYGULAMA FAALİYETİ |
| EYLÜL | 1 | 4 |  | Öğrencilere iş güvenliği kursu verilmesi. |
|  | 2 | 4 |  | Dersin teorik anlatılması. Öğrencilerin atölye malzeme ve önlüklerinin temini. |
|  | 3 | 4 |  | Dersin teorik anlatılması. Öğrencilerin atölye malzeme ve önlüklerinin temini. |
| EKİM | 4 | 4 | 1 | 200 mm x 100 mm ebatlarında 1 mm kalınlığında 1 adet saca sağa telsiz çekilmesi. |
|  | 5 | 4 | 2 | 200 mm x 100 mm ebatlarında 1,5 mm kalınlığında çelik iş parçasına yatay konumda düz dikiş çekilmesi. |
|  | 6 | 4 | 3 | 200 mm x 50 mm ebatlarında 1,5 mm kalınlığında 2 adet çelik parçayı bindirme yöntemiyle (punta) birleştirilmesi. |
|  | 7 | 4 | 4 | 100 mm x 150 mm ebatlarında iki adet 1,5 mm kalınlığında çelik iş parçasına dış köşe kaynağı çekilmesi. |
|  | 8 | 4 | 5 | İki adet 200 mm x 150 mm ebatlarında 1,5 mm kalınlığında 250 mm x 150 mm ebatlarında 2 mm kalınlığında 2 adet çelik iş parçasına iç köşe kaynağı çekilmesi. |
| KASIM | 9 | 4 | 6 | 250 mm x 150 mm ebatlarında 2 mm kalınlığında iki adet çelik iş parçasına aşağıdan yukarıya dik kaynak çekilmesi. |
|  | 10 | 4 |  | 1.Dönem 1.Sınav |
|  |  |  |  | 1.DÖNEM ARA TATİLİ |
|  | 11 | 4 | 7 | 100 mm boyunda 2 ½” (65mm) iki adet çelik boru et kalınlığı en az 3, en fazla 6 mm olmak kaydıyla 90 º kol alacak şekilde oksi asetilen postasında birleştirilmesi. |
| .ARALIK | 12 | 4 | 8 | 100 mm boyunda, et kalınlığı en az üç, en fazla 6 mm olan 2 ½” (65 mm) iki adet çelik boruyu puntalanması. |
|  | 13 | 4 | 9 | 100 mm boyunda 2 ½” (65mm) iki adet çelik boruyu küt ek kaynağıyla birleştirme. |
|  | 14 | 4 | 10 | 100 mm boyunda, et kalınlığı en az üç, en fazla 6 mm olan 2 ½” (65 mm) iki adet çelik boruyu T kaynağıyla birleştirme. |
|  | 15 | 4 | 11 | 25,4 mm (1”) çapında 500 mm boyunda iki boruyu 45 ve 90 derece’lik açılarda ısı yardımıyla bükülmesi. |
| OCAK | 16 | 4 |  | 1.Dönem 2. Sınavın yapılması |
|  | 17 | 4 | 12 | 8 ya da 10 mm kalınlığındaki platinadan 120 mm çapında kesilmiş bir adet çelik, 100 mm çapında 50 mm boyunda bir adet boru serbest pozisyonda flanş kaynağı yapma. |
|  | 18 | 4 |  | 1.Dönem değerlendirmelerinin yapılması. |

Uğur SAKALLI

Ders Öğretmeni

| 2019 - 2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 10/L SINIFI BORU AYNAKÇILIĞI DERSİ ÖĞRENCİ GELİŞİM TABLOSU ( Uygulama Faaliyet Listesi ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AY | HAFTA | DERS SAATİ | İŞ NO | UYGULAMA FAALİYETİ |
| ŞUBAT | 1 | 4 | 13 | 300 mm x 50 mm ebatlarında 5 mm kalınlığında 2 adet çelik iş parçasına kaynak ağzı açarak kaynağa hazırlamak. |
|  | 2 | 4 | 14 | 200 mm boyundaki 50x10 lama üzerinde ark oluşturmak. |
|  | 3 | 4 | 15 | 200 mm x 150 mm ebatlarında 5 mm kalınlığında çelik parçaya yatayda düz dikiş çekiniz |
|  | 4 | 4 | 16 | 200 mm x 50 mm ebatlarında 5 mm kalınlığında 2 adet çelik parçaya yatayda birleştirme kaynağı çekiniz |
| MART | 5 | 4 | 17 | 200 mm x 50 mm ebatlarında 5 mm kalınlığında 2 adet çelik parçaya aşağıdan yukarıya V kaynak ağızlı birleştirme kaynağı çekiniz |
|  | 6 | 4 | 18 | 25*100 mm Boruya kaynak ağzı açılması. |
|  | 7 | 4 | 19 | 200X30X5 mm ebadındaki iki çelik iş parçasını elektrik ark kaynağıyla birleştirmek. |
|  | 8 | 4 | 20 | 200X30X5 mm ebadındaki iki çelik iş parçasını yatay pozisyonda bindirme kaynağı ile birleştirme |
| NİSAN | 9 | 4 |  | 2. Dönem 1. Sınav |
|  |  |  |  | 2.DÖNEM ARA TATİLİ |
|  | 10 | 4 | 21 | 200X30X1,5 mm ve 200X30X2,5 mm ebadındaki iki iş parçasını dik pozisyonda aşağıdan yukarıya bindirme kaynağı yapınız. |
|  | 11 | 4 | 22 | 200X30X5 mm ebadındaki iki iş parçasını dik pozisyonda aşağıdan yukarıya iç köşe kaynağı yapınız |
|  | 12 | 4 | 23 | 200X30X5 mm ebadındaki iki iş parçasını dik pozisyonda aşağıdan yukarıya bir kök iki salınımlı iç köşe kaynağı yapınız |
| MAYIS | 13 | 4 | 24 | 100 mm boyunda, et kalınlığı en az 3, en fazla 6 mm olan 2 ½” (65 mm) 2 adet çelik boruyu kaynağa hazırlanması. |
|  | 14 | 4 | 25 | 100 mm boyunda, et kalınlığı en az 3, en fazla 6 mm olan 2 ½” (65 mm) 2 adet çelik boruyu puntalayınız. |
|  | 15 | 4 | 26 | 25*50 mm iki boruyu askıda düşey konumda elektrik ark kaynağı ile birleştiriniz |
|  | 16 | 4 | 27 | 25*50 mm iki boruyu yatay konumda elektrik ark kaynağı ile birleştiriniz |
| HAZİRAN | 17 | 4 | 28 | 100 mm boyunda 1 ” 2 adet çelik boru et kalınlığı en az 3, en fazla 6 mm olmak kaydıyla 90 º kol alacak şekilde elektrik ark kaynağıyla birleştiriniz |
|  | 18 | 4 |  | 2.Dönem 2.Sınav |
|  | 19 | 4 |  | 2.Dönemin Değerlendirmesi |

Uğur SAKALLI

Ders Öğretmeni